# Referencia rápida de NqC

## Sentencias

| Sentencia | Descripción |
| --- | --- |
| while (cond) body | Ejecuta el body cero o más veces, mientras la condicción sea cierta. |
| do body while (cond) | Ejecuta el body una o más veces, mientras la condicción sea cierta. |
| until (cond) body | Ejecuta el body cero o más veces, hasta que la condicción sea cierta. |
| break | Sale de un while/do/until |
| continue | Salta a la siguiente iteración de while/do/until |
| repeat (expression) body | Repite el body un número específico de veces |
| if (cond) stmt1 if (cond) stmt1 else stmt2 | Ejecuta stmt1 si la condicción es verdad. Ejecuta stmt2 (si hay) si la condicción es falsa. |
| start task_name | Comienza la tarea específica |
| stop task_name | Para la tarea específica |
| function(args) | LLama a una función utilizando el parámetro |
| var = expression | Evalua la expresión y la asigna a la variable. |
| var += expression | Evalua la expresión y la añade a la variable. |
| var -= expression | Evalua la expresión y la resta a la variable. |
| var *= expression | Evalua la expresión y la multiplica por la variable. |
| var /= expression | Evalua la expresión y la divide por la variable. |
| var ¦= expression | Evalua la expresión y realiza un OR a nivel de bit con la variable. |
| var &= expression | Evalua la expresión y realiza un AND a nivel de bit con la variable. |
| return | Sale de la función y vuelve al lugar donde se llamó. |
| expression | Evalua una expresión. |

## Condiciones

Las condiciones se utilizan con las sentencias de control y toman decisiones. En la mayoría de los casos tienen una comparación de expresiones.

| Condición | Significado |
| --- | --- |
| true | siempre verdad |
| false | siempre falso |
| expr1 == expr2 | verdad si las expresiones son iguales. |
| expr1 != expr2 | verdad si las expresiones no son iguales. |
| expr1 < expr2 | verdad si la expr1 es menor que la expr2 |
| expr1 <= expr2 | verdad si la expr1 es menor o igual que la expr2 |
| expr1 > expr2 | verdad si la expr1 es mayor que la expr2 |
| expr1 >= expr2 | verdad si la expr1 es mayor o igual que la expr2 |
| ! condition | negación lógica de la condición |
| cond1 && cond2 | AND lógico de dos condiciones (verdad sólo si todas las condiciones son verdad) |
| cond1 ¦¦ cond2 | OR lógico de dos condiciones (verdad sólo si alguna condiciones es verdad) |

## Expresiones

Las expresiones son combinación de valores y operadores.

Valores:

| Valores | Descripción |
| --- | --- |
| number | Un valor constante (e.j. 123). |
| variable | Un nombre de variable (e.j. x). |
| Timer(n) | Valor del temporizador n, donde n está entre 0 y 3. |
| Random(n) | Número aleatorio entre 0 y n. |
| SensorValue(n) | Valor actual del sensor n, donde 0 está entre 0 y 2. Las macros SENSOR_1, SENSOR_2, and SENSOR_3 se expanden por SensorValue(0), SensorValue(1) y SensorValue(2). |
| Watch() | Valor del reloj del sistema |
| Message() | Valor del último mensaje recibido. |

Operadores (por orden de preferencia de mayor a menor):

| Operador | Descripción | Asociatividad | Restrición | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| abs() sign() | Valor absoluto Signo del operador | no no |  | abs(x) sign(x) |
| ++ -- | Incremento Decremento | izquierda izquierda | sólo variables sólo variables | x++ o ++x x-- o --x |
| - ~ | Menos unario Negación a nivel bit (unario) | derecha derecha | sólo constantes | -x ~123 |
| * / % | Multiplicación División Módulo | izquierda izquierda izquierda | sólo constantes | x * y x / y 123 % 4 |
| + - | Suma Resta | izquierda izquierda |  | x + y x - y |
| << >> | Desplazamiento izquierda Desplazamiento derecha | izquierda izquierda | sólo constantes sólo constantes | 123 << 4 123 >> 4 |
| & | AND a nivel de bit | izquierda |  | x & y |
| ^ | XOR a nivel de bit | izquierda | sólo constantes | 123 ^ 4 |
| ¦ | OR a nivel de bit | izquierda |  | x ¦ y |
| && | AND lógico | izquierda | sólo constantes | 123 && 4 |
| ¦¦ | OR lógico | izquierda | sólo constantes | 123 ¦¦ 4 |

## RCX Functions

La mayoría de las funciones requieren que todos sus argumentos sean expresiones constantes. La excepción son las funciones que utilizan sensores como argumentos (donde el argumento es el nombre del sensor: SENSOR_1, SENSOR_2 o SENSOR_3) o pueden ser nombre predefinidos (por ejemplo: SENSOR_TOUCH).

| Función | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| SetSensor(sensor, config) | Configura un sensor. | SetSensor(SENSOR_1, SENSOR_TOUCH) |
| SetSensorMode(sensor, mode) | Pone el mode del sensor | SetSensor(SENSOR_2, SENSOR_MODE_PERCENT) |
| SetSensorType(sensor, type) | Pone el tipo del sensor | SetSensor(SENSOR_2, SENSOR_TYPE_LIGHT) |
| ClearSensor(sensor) | Borra el valor del sensor | ClearSensor(SENSOR_3) |
| On(outputs) | Activa una o más salidas | On(OUT_A + OUT_B) |
| Off(outputs) | Desactiva una o más salidas | Off(OUT_C) |
| Float(outputs) | Let the outputs float | Float(OUT_B) |
| Fwd(outputs) | Pone la salida con dirección hacia delante. | Fwd(OUT_A) |
| Rev(outputs) | Pone la salida con dirección hacia atrás. | Rev(OUT_B) |
| Toggle(outputs) | Invierte la dirección de la salida. | Toggle(OUT_C) |
| OnFwd(outputs) | Activa el motor y pone la dirección hacia delante. | OnFwd(OUT_A) |
| OnRev(outputs) | Activa el motor y pone la dirección hacia atrás. | OnRev(OUT_B) |
| OnFor(outputs, time) | Activa el motor durante un tiempo (1/100 seg). | OnFor(OUT_A, x) |
| SetOutput(outputs, mode) | Pone el modo de una salida. | SetOutput(OUT_A, OUT_ON) |
| SetDirection(outputs, dir) | Pone la dirección de salida. | SetDirection(OUT_A, OUT_FWD) |
| SetPower(outputs, power) | Pone el nivel de potencia (0-7), puede ser una expresión. | SetPower(OUT_A, x) |
| Wait(time) | Espera durante una cantidad específica de tiempo. En 1/100 de segundos. Puede ser una expresión. | Wait(x) |
| PlaySound(sound) | Ejecuta el sonido especificado (0-5). | PlaySound(SOUND_CLICK) |
| PlayTone(freq, duration) | Ejecuta un tono de la frecuencia específica durante una cantidad de tiempo (en 1/10 seg) | PlayTone(440, 5) |
| ClearTimer(timer) | Reseta el contador (0-3) a 0 | ClearTimer(0) |
| StopAllTasks() | Detiene todas las tareas actualmente en ejecución. | StopAllTasks() |
| SelectDisplay(mode) | Selecciona uno de los 7 modos del display: 0: reloj sistema, 1-3: valor del sensor , 4-6: poner salidas. | SelectDisplay(1) |
| SendMessage(message) | Manda un mensaje IR (1-255). Puede ser una expresión. | SendMessage(x) |
| ClearMessage() | Limpia el bufer de mensajes IR | ClearMessage() |
| CreateDatalog(size) | Crea un nuevo datalog del tamaño dado. | CreateDatalog(100) |
| AddToDatalog(value) | Añade un valor al datalog. El valor puede ser una expresión. | AddToDatalog(Timer(0)) |
| SetWatch(hours, minutes) | Pone valores al reloj del sistema. | SetWatch(1,30) |
| SetTxPower(hi_lo) | Pone el transmisor de infrarrojos a baja o alta frecuencia. | SetTxPower(TX_POWER_LO) |

## Constantes RCX

Muchos de los valores para las funciones RCX tienen constantes con nombre que ayudan a hacer el código más entendible. Siempre que sea posible utilizar nmbres constantes en lugar de valores.

| Configuración del Sensor para SetSensor() | SENSOR_TOUCH, SENSOR_LIGHT, SENSOR_ROTATION, SENSOR_CELSIUS, SENSOR_FAHRENHEIT, SENSOR_PULSE, SENSOR_EDGE |
| --- | --- |
| Modos para SetSensorMode() | SENSOR_MODE_RAW, SENSOR_MODE_BOOL, SENSOR_MODE_EDGE, SENSOR_MODE_PULSE, SENSOR_MODE_PERCENT, SENSOR_MODE_CELSIUS, SENSOR_MODE_FAHRENHEIT, SENSOR_MODE_ROTATION |
| Tipos para SetSensorType() | SENSOR_TYPE_TOUCH, SENSOR_TYPE_TEMPERATURE, SENSOR_TYPE_LIGHT, SENSOR_TYPE_ROTATION |
| Salidas para On(), Off(), etc. | OUT_A, OUT_B, OUT_C |
| Modos para SetOutput() | OUT_ON, OUT_OFF, OUT_FLOAT |
| Direcciones para SetDirection() | OUT_FWD, OUT_REV, OUT_TOGGLE |
| Potencia de salida para SetPower() | OUT_LOW, OUT_HALF, OUT_FULL |
| Sonidos para PlaySound() | SOUND_CLICK, SOUND_DOUBLE_BEEP, SOUND_DOWN, SOUND_UP, SOUND_LOW_BEEP, SOUND_FAST_UP |
| Modos para SelectDisplay() | DISPLAY_WATCH, DISPLAY_SENSOR_1, DISPLAY_SENSOR_2, DISPLAY_SENSOR_3, DISPLAY_OUT_A, DISPLAY_OUT_B, DISPLAY_OUT_C |
| Tx nivel de potencia para SetTxPower() | TX_POWER_LO, TX_POWER_HI |

## Palabras reservadas

Las palabras reservadas son utilizadas por el compilador del lenguaje NQC. No se pueden utilizar como nombre de función, tarea o variable.

__sensor abs asm break const continue do else false if inline int repeat return sign start stop sub task true void while